Vedlegg I F. Vedlegg I F. Inneslutningstiltak for virksomhet med genmodifiserte mikroorganismer i kombinasjonsbruk med dyr

Inneslutningsnivå 1/2

Iht FOR-2001-12-21-1600 skal dette dokumentet vedlegges søknad om godkjenning av areal. Se Lovdata.no

Laboratorier, areal og innredning

|  | Inneslutningsnivå |  | Tilfredsstiller |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | Nivå 1 | Nivå 2 |
| Isolasjon av dyreenheten | Nei | Ja |  |  |
| Dyrerom adskilt fra tilknyttede rom med dører som låses utenom arbeidstid | Ja | Ja |  |  |
| Avstengningsmekanismer som muliggjør gassing | Nei | Ja 1 |  |  |
| Gulv og/eller vegger skal være lett vaskbare | Ja | Ja |  |  |
| Overflater skal tåle vann, syre, alkaliske stoffer, løsemidler og desinfeksjonsmidler, dekontamieringsagenser og være lett å rengjøre | Benker og gulv | Benker og gulv |  |  |
| Håndvask | Tilgjengelig | Vask som kan betjenes uten bruk av hender, hånddesinfeksjonsmiddel |  |  |
| Inngang til enhet via luftsluse | Nei | Nei |  |  |
| Enheten skal ha et trykk som er lavere enn atmosfærisk trykk | Nei | Ja, luften skal ikke resirkuleres til andre deler av bygningen 1 |  |  |
| Ventilasjonsanlegg - Inn- og utluft fra enheten skal være filtrert | Kreves ikke | Kreves ikke |  |  |
| Enheten skal ha installert alarm for å kunne oppdage brann, feil ved ventilasjons- og varmeanlegg og inntrengere | Ja | Ja |  |  |
| Autoklav | På anlegget | I bygningen |  |  |
| Oppstalling av dyr | Egnede bur, innhegning og lignende | Biologisk sikkerhetsisolator/-kabinett |  |  |

Avfallsbehandling

|  | Inneslutningsnivå |  | Tilfredsstiller |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | Nivå 1 | Nivå 2 |
| Avfall fra dyrene skal fjernes slik at støv og aerosoler minimaliseres | Ja | Ja |  |  |
| Spillvann fra vasker, dusjer og autoklav skal samles opp og inaktiveres før det slippes ut | Nei | Nei |  |  |
| Forbrenningsanlegg på området til inaktivering av kadavre og fast materiale | Valgfritt 3 | Valgfritt 3 |  |  |

Arbeid og utstyr

|  | Inneslutningsnivå |  | Tilfredstiller |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | Nivå 1 | Nivå 2 |
| Kun autorisert personale har adgang | Ja | Ja |  |  |
| Kun forsøksdyr er tillatt i enheten | Ja | Ja |  |  |
| Sikkerhetskabinett | Nei | Arbeid med mulighet for utvikling av aerosoler 1 |  |  |
| Biologisk faremerking på dørene | Nei | Ja |  |  |
| Tiltak for å hindre spredning av aerosoler | Nei | Ja, minimalisere |  |  |
| Vernetøy | Egnet vernetøy | Egnet vernetøy |  |  |
| Hansker | Nei | Nei |  |  |
| Laboratoriet skal ha eget utstyr | Nei | Nei |  |  |
| Effektiv vektor kontroll mot inntrengning av gnagere/insekter | Nei | Ja |  |  |
| Bur skal være vanntett, lett vaskbar og dekontaminerbar | Ja | Ja |  |  |

Inneslutningstiltak

|  | Inneslutningsnivå |  | Tilfredsstiller |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | Nivå 1 | Nivå 2 |
| Gnagerbarriere foran dør/selvlukningsmekanisme på dør | Ja | Ja |  |  |
| Skjøter mellom dør, dørkarm og vegger skal være forseglet/tette | Ja | Ja |  |  |
| Skjøter mellom vegger, gulv og tak skal være tildekket ev. avrundet for lettere rengjøring | Ja | Ja |  |  |
| Sluk og andre åpninger i gulv og vegger skal være sikret mot rømming/uhellsutslipp av gnagere og insekter | Ja | Ja |  |  |

Spesifikke krav for invertebrater

Inneslutningsnivå 1

| - | Separate rom for infiserte og ikke infiserte invertebrater bør være tilgjengelig, |
| --- | --- |

| - | enheten skal ha mulighet til forsegling for gassing, |
| --- | --- |

| - | tiltak for å redusere invertebratenes aktivitet og mulighet for rømming f.eks. kjøling, |
| --- | --- |

| - | inngangen til enheten skal gå via en sluse med arthropodetette nett foran døren og insektsfangere, |
| --- | --- |

| - | ventilasjonskanaler for utgående luft og vinduer skal være dekket med arthropodetett nett, |
| --- | --- |

| - | alle vasker og kanaler/sluk skal ha mulighet for oppsamling/vannlås, |
| --- | --- |

| - | forsøk med flyvedyktige og krypende arthropoder skal utføres på hvite fat for lettere å oppdage rømming. |
| --- | --- |

Inneslutningsnivå 2, 3 og 4

| - | Arbeid med arthropoder skal utføres i isolatorer eller sikkerhetskabinett, |
| --- | --- |

| - | flyvende insekter skal innesluttes i bokser/bur med dobbel netting, ventilasjonen skal filtreres. |
| --- | --- |

Spesifikke krav for akvatiske dyr

Alle inneslutningsnivåer

| - | Akvatiske dyr kontaminert/infisert med GMM (herunder: egg, yngel etc.) skal være hindret fra å trenge inn i vanntilførselssystemet, hindret i å slippe ut via sluk i gulvet, samt hindret i å slippe ut i avløpssystemet ved hjelp av to barrierer, |
| --- | --- |

| - | tankene skal være tildekket med lokk eller netting for å hindre rømming, |
| --- | --- |

| - | avløpsvannet skal inaktiveres for å hindre spredning av genmodifiserte mikroorganismer, alarmanlegg skal monteres for å overvåke at inaktiveringsprosessen skjer tilfredsstillende, |
| --- | --- |

| - | enheten skal være konstruert slik at ved utslipp (oversvømmelse, lekkasje etc.) fra tanken, skal genmodifiserte mikroorganismer inaktiveres før det går ut ifra avløpssystemet tilknyttet anlegget. |
| --- | --- |