Vedlegg I C. Inneslutningstiltak og andre vernetiltak for laboratorievirksomhet

Inneslutningsnivå 1

Iht FOR-2001-12-21-1600 skal dette dokumentet vedlegges søknad om godkjenning av areal. Se Lovdata.no

| Spesifikasjoner |  | Inneslutningsnivåer |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | Status areal |
| 1 | Laboratorium: isolasjon 1 | Kreves ikke |  |
| 2 | Laboratorium: lufttett for utgassing | Kreves ikke |  |

| 1 | Isolasjon = laboratoriet er atskilt fra andre områder i samme bygning eller ligger i en egen bygning. |
| --- | --- |

Spesifikasjonene som kreves for inneslutningsnivå 2 er oppfylt, da ingen krav er spesifisert.

Utstyr

| Spesifikasjoner |  | Inneslutningsnivåer |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | Status areal |
| 3 | Overflater skal tåle vann, syrer, alkaliske stoffer, løsemidler, desinfeksjonsmidler, dekontamineringsagenser, og være lette å rengjøre | Kreves (arbeidsunderlag) |  |
| 4 | Inngang til laboratorium gjennom forrom/luftsluse 2 | Kreves ikke |  |
| 5 | Undertrykk i forhold til trykket i de umiddelbare omgivelsene | Kreves ikke |  |
| 6 | Laboratoriets utluft og innluft skal være HEPA-filtrert | Kreves ikke |  |
| 7 | Mikrobiologisk sikkerhetsavlukke | Kreves ikke |  |
| 8 | Autoklav | I bygningen |  |

| 2 | Luftsluse = inngang må skje gjennom en luftsluse som er et eget kammer i forbindelse med laboratoriet. Den rene siden av luftslusen må være atskilt fra det innesluttede området ved en garderobe eller dusjer og helst med dører som ikke kan åpnes samtidig. |
| --- | --- |

Spesifikasjonene som kreves for inneslutningsnivå 2 for utstyr er oppfylt.

Arbeidssystem

| Spesifikasjoner |  | Inneslutningsnivåer |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | Status areal |
| 9 | Begrenset adgang | Kreves ikke |  |
| 10 | Biologisk faremerke på døren | Kreves ikke |  |
| 11 | Særlige tiltak for å kontrollere spredning av aerosol | Kreves ikke |  |
| 13 | Dusj | Kreves ikke |  |
| 14 | Vernetøy | Egnet vernetøy (valgfritt fottøy) |  |
| 15 | Hansker | Kreves ikke |  |
| 18 | Effektiv vektorkontroll (f.eks. for å oppdage gnagere og insekter) | Valgtfritt |  |

Spesifikasjonene som kreves for inneslutningsnivå for arbeidssystem er oppfylt

Avfall

| Spesifikasjoner |  | Inneslutningsnivåer |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | Status areal |
| 19 | Inaktivering av GMM i avløpsvann fra håndvask eller avløp og dusjer og lignende spillvann | Kreves ikke |  |
| 20 | Inaktivering av GMM i kontaminert materiale og avfall | Kreves |  |

Spesifikasjonene som kreves for inneslutningsnivå for avfall er oppfylt

Andre tiltak

| Spesifikasjoner |  | Inneslutningsnivåer |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | Status areal |
| 21 | Laboratoriet skal ha sitt eget utstyr | Kreves ikke |  |
| 22 | Det skal finnes et observasjonsvindu eller lignende innretning slik at personer i rommet kan ses | Valgfritt |  |
| 23 | Det skal være kommunikasjonsmulighet fra arbeidsrommet | Kreves ikke |  |
| 24 | Arbeidslokalene må ha nødstrøm | Kreves ikke |  |

Spesifikasjonene som kreves for inneslutningsnivå for avfall er oppfylt