Bruk en gasskromatograf til å identifisere forbindelser i en blanding

MÅL

- finne retensjonstiden til fire kjente forbindelser

- bruke retensjonstidene til de kjente forbindelsene til å identifisere forbindelser i en ukjent blanding

UTSTYR

- Risikovurdering, datamaskin med Logger Pro 3, Vernier mini GC Plus, glassprøyte 1 µL, Kleenex, 1 tom vial til avfall (Waste), engangshansker, Vialer med aceton, butan-2-on, 4-metylpentan-2-on, heksan-3-on og ukjent blanding.

Temperaturprogram

| Forbindelse | Kokepunkt (°C) | Molar masse (g/mol) | Funksjonell gruppe |
| --- | --- | --- | --- |
| aceton |  |  |  |
| butan-2-on |  |  |  |
| 4-metylpentan-2-on |  |  |  |
| heksan-3-on |  |  |  |

| Start temperature | 35 °C |
| --- | --- |
| Hold time | 2 min |
| Ramp rate | 5 °C/min |
| Final temperature | 65 °C |
| Hold time | 0 min |
| Total length | 8 min |
| Pressure | 7.0 kPa |

FREMGANGSMÅTE

| Forbindelse | Retensjonstid (min) |
| --- | --- |
| aceton |  |
| butan-2-on |  |
| 4-metylpentan-2-on |  |
| heksan-3-on |  |

1. Benytt vernebriller. Vask sprøyten tre ganger med aceton.  Det brune plastrøret skal være på sprøyten, slik at ikke hele spissen går inn i gasskromatografen.  Trekk aldri stempelet på sprøyten mer enn halvveis ut. Analyser den første kjente forbindelsen, aceton, ved å injisere 0,1 µL. Analysen skal avsluttes når signalet har vært på grunnlinjen i ett minutt etter toppen. 
2. Gi kromatogrammet navn og finn retensjonstiden. Noter tiden i tabellen nedenfor. Lagre Logger Pro filen på skrivebordet. Kall filen: dd-mm-åååå-instrument-nr
3. Vask sprøyten tre ganger med aceton mellom hver injeksjon. Vask deretter sprøyten tre ganger med forbindelsen som skal analyseres.
4. Analyser de tre andre kjente forbindelsene - 0,1 µL, gi hvert kromatogram navn og finn retensjonstiden.
Mens de kjente forbindelsene analyseres fyller dere ut tabellen ovenfor. Bruk internett som kilde. 

5. Analyser den ukjente blandingen. Injiser 0,2 µL. Husk at blandingen inneholder 2 av de kjente forbindelsene = 2 topper.
Mens den ukjente blandingen analyseres jobber dere med spørsmål 1, 2 og 3 på baksiden av arket. 

6. Analysen avsluttes når signalet har vært på grunnlinjen i ett minutt etter topp nr. 2. Gi kromatogrammet navn og finn retensjonstidene for de to forbindelsene i den ukjente blandingen.

7. Svar på spørsmål 4 på baksiden.

DISKUSJON OG KONKLUSJON

1. Diskuter retensjonstidene til de fire kjente forbindelsene ut i fra deres molekylvekt. Beskriv eventuelle mønster som fremkommer.

2. Diskuter retensjonstidene til de fire kjente forbindelsene ut i fra deres kokepunkt. Beskriv eventuelle mønster som fremkommer.

3. Hva kan være årsaken til sammenhengen mellom molekylvekt, kokepunkt og retensjonstid?

4. Identifiser de stoffene som var i den ukjente blandingen. Begrunn svaret.

Vi hadde instrument nummer _____			Vi hadde ukjent blanding nummer ____

Stoffene i den ukjente blandingen var:

Begrunnelse: